| Согласовано Начальник отдела электрооборудования СГК ОАО «Минский автомобильный завод» _____ __Любецкий В. П._ «___»_________________2021 г. |  | Согласовано Ведущий инженер-конструктор отдела электрооборудования ОАО «Минский автомобильный завод» _______________Степура А.В.__ «___»_________________2021 г. |
| --- | --- | --- |

Описание работы панели индикаторной

ПИ-10/С7

щитка приборов автобусов МАЗ-206 486

ЕМШФ.DZ.01.81.81

____________Никитченко П.А.__

«___»_________________2021 г.

_____________Лашкевич А.П.__

«___»_________________2021 г.

Пример внешнего вида панели индикаторной щитка приборов представлен на рисунках 1…11. Описание символов приведено в таблице 1. Структура меню приведена в таблице 2.

Рисунок 1. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов дизельного автобуса «экран стоянки»

Рисунок 2. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран движения 1»

Рисунок 3. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «оперативное сообщение»

Рисунок 4. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран движения 2»

Рисунок 5. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран движения 3»

Рисунок 6. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран контроля шин»

Рисунок 7. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран диагностики блока коммутации»

Рисунок 8. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран диагностики шины P-CAN»

Рисунок 9. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран диагностики шины I-CAN»

Рисунок 10. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран диагностики шины MUX-CAN»

Рисунок 11. Внешний вид центрального дисплея щитка приборов «экран диагностики огнетушителей и молотков»

Таблица 1. Описание символов

| назначение | индикатор | цвет | Применяемость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор резерва топливного бака |  | - желтый |  | Значение 16212 B2 (XP2-7) Желтым загорается при уровне <10% |
| Уровень топлива бака |  |  |  | Значение 16212 B2 (XP2-7) В Сеть I-CAN Выдается сообщение DD (0x18FEFC27) SPN96 |
| Сигнализатор резерва бака мочевины |  | - желтый |  | Сеть P-CAN Статус сигнализатора по AUXIO1 (0x18FED900) SPN 716 |
| Уровень AdBlue |  |  |  | Сеть P-CAN Уровень из AT1T1I (0x18FE5600) SPN 1761 |
| Аварийное давление в переднем тормозном контуре |  | - красный |  | Значение 16111 B1 (XP2-7) аналог включаем ниже 5.5 бар выключаем выше 6.7 бар |
| Давление в первом тормозном контуре |  |  |  | Значение 16111 B1 (XP2-7) аналог Передаем сообщение в Сеть P-CAN AIR1(0х00FEAE00) SPN 1087 |
| Давление в первом тормозном контуре |  |  |  | Значение 16111 B1 (XP2-7) аналог |
| Аварийное давление в заднем тормозном контуре |  | - красный |  | Значение 16112 (B1 XP2-8) аналог включаем ниже 5.5 бар выключаем выше 6.7 бар |
| Давление во втором тормозном контуре |  |  |  | Значение 16112 (B1 XP2-8) аналог Передаем сообщение в Сеть P-CAN AIR1(0х00FEAE00) SPN 1088 |
| Давление во втором тормозном контуре |  |  |  | Значение 16112 (B1 XP2-8) аналог |
| - ошибка ретардера |  | - желтый - красный |  | Сеть P-CAN DM1 от ретардера. Цвет сигнализатора соответствует лампе |
| Давление шин не в норме |  | - желтый - красный |  | Сеть P-CAN - TIRE1 (0x18FEF433) SPN 2587 - DM1 от адреса (33). Цвет сигнализатора соответствует лампе |
| Давление и температура шин передней оси |  |  |  | Сеть P-CAN TIRE1 (0x18FEF433) SPN 2587 |
| Давление и температура шин задней оси (левое колесо – слева, правое колесо - справа) |  |  |  | Сеть P-CAN TIRE1 (0x18FEF433) Местоположение SPN 929 Давление в шине SPN 241 Температура SPN 242 |
| Низкий уровень масла в бачке ГУР |  | - желтый |  | Значение 16114 (B5 XP2-9) |
| Включен остановочный тормоз |  | - желтый (горит) |  | Значение 13350 (B2 XP3-8) |
|  |  | - желтый (моргает 1 Гц) | включена разблокировка остановочного тормоза | Значение 13350 (B2 XP3-8) и Значение 13361 (B2 XP2-4) |
| - ошибка системы ABS |  | - желтый |  | Сеть P-CAN EBC1 (0x18F0010B) SPN 1438 Либо потеря связи с блоком 0Вh |
| Неисправность противобуксовочной системы |  | - желтый |  | Сеть P-CAN EBC1 (0x18F0010B) SPN 1793 |
| - аварийный уровень масла в двигателе - низкий уровень масла в двигателе - высокий уровень масла в двигателе |  | - красный - желтый - желтый |  | Сеть P-CAN (0х00FECA00) DM1 (SPN 98, FMI 1) DM1 (SPN 98, FMI 18) DM1 (SPN 98, FMI 0) |
| Низкое давление масла |  | - красный |  | Сеть P-CAN Частота вращения ДВС EEC1 (0x00F00400) SPN 190 менее 300 об/мин. – горит постоянно, Низкое давление DM1 (FMI 18, SPN 100) или аварийное давление DM1 (FMI 1, SPN 100) при частоте вращения >300 об/мин – горит постоянно |
| давление масла ДВС |  |  |  | Сеть P-CAN EFL1/P1 (0x18FEEF00) SPN100 – значение давления |
| температура масла ДВС |  |  |  | Сеть P-CAN ET1 (0x00FEEE00) SPN 175 |
| Включена система улучшения условий запуска ДВС |  | - желтый |  | Сеть P-CAN AUXIO1 (0x18FED900) SPN712 При статусе ON лампа горит, При ошибке мигает |
| Включен стояночный тормоз |  | - красный (1 Гц) |  | Значение 16110 (B1 XP2-12) Сеть Р-CAN CCVS1 (0x18FEF127) SPN 70 |
| общая неисправность тормозной системы |  | - красный |  | Отсутствие значения 16105 (B1 XP2-9) или Значение 16111 (B1 XP2-7) аналог включаем ниже 5.5 бар или Значение 16112 (B1 XP2-8) аналог включаем ниже 5.5 бар или Значение 117 (B2 XP2-15) или отсутствие в сети ЭБУ тормозной системы или неисправность стоп-сигналов или Сеть P-CAN EBC1 (0x18F0010B) SPN 1439 |
| Износ накладок тормозных колодок |  | - желтый |  | Отсутствие значения 117 (B2 XP2-15) |
| Засорение воздушного фильтра ДВС |  | - красный |  | Значение 16117 (B5 XP2-11) |
| Ремень безопасности |  |  |  | P-CAN ETC2 (18F00503) SPN 523 (не нейтраль) и Значение 13135 (B2 XP2-18) |
| - ДВС не заведен или неисправна система AdBlue |  | - желтый |  | Сеть P-CAN Двигатель не заведен или неисправна система AdBlue DM1 лампа MIL (0х00FECA00) SPN 1213 |
| Аварийное состояние ДВС/ неисправность ДВС |  | - красный - желтый |  | Сеть P-CAN DM1 от двигателя. Цвет сигнализатора соответствует лампе. нет связи с ДВС – горит красным |
| Неисправность системы ГПВ |  | желтый |  | Значение 25200 (B2 XP2-17) |
| - низкий уровень ОЖ ДВС |  | - желтый |  | Отсутствие значения 16113 (B5 XP2-10) |
| - аварийное состояние ПЖД - включен ПЖД - включен циркуляционный насос системы ПЖД |  | - красный - желтый - желтый |  | контроль выходов по обрыву или КЗ: 24501 В5 ХР3-2 и 24502 В5 ХР3-3 Значение 24102 (В5 ХР2-3) Значение 24502 (В5 ХР3-3) |
| Аварийная температура ОЖ |  | - красный |  | Сеть P-CAN ET1 (0x18FEEE00) SPN 110 >100 гр.С или DM1 (SPN 110, FMI 16) или DM1 (SPN 110, FMI 0) или потеря связи – отсутствие сообщений ET1 (0х00FEEE00) |
| Температура ОЖ |  |  |  | Сеть P-CAN ET1 (0x18FEEE00) SPN 110 |
| Индикация открытого клапана отопления кабины водителя |  | - зеленый |  | Сеть I-CAN (0x0010FFF2) 7,8 byte, 0…255->0%...100%, 0.392157%/bit, 0 offset, зажигать при значении больше 10% |
| Состояние клапанов: - отопителя салона - ПЖД |  | - зеленый (приоритет 3) - желтый (приоритет 1) - зеленый (приоритет 4) - желтый (приоритет 2) |  | Контроль напряжения 24803 (В5 ХР2-15) 1,125…1,945 – КЛ не горит 2,92…3,77 – КЛ горит 1,945…2,92 - КЛ мигает 1 Гц <1,125 или >3,77 – КЛ горит Контроль напряжения 24805 (В5 ХР2-12) 1,125…1,945 – КЛ не горит 2,92…3,77 – КЛ горит 1,945…2,92 - КЛ мигает 1 Гц <1,125 или >3,77 – КЛ горит |
| Скорость вентилятора фронтального отопителя | 0-100% | - зеленый |  | Сеть I-CAN (0x0010FFF5) 4 byte, 0…100->0%...100%, 1%/bit, 0 offset |
| - включена первая скорость вентиляторов салона - включена вторая скорость вентиляторов салона |  | - зеленый - зеленый |  | Сеть I-CAN (0x0010FFF3) 3 byte, 5 bit 0 .. 1, 1/bit, 0 offset, 0- off; 1-on (0x0010FFF3) 3 byte, 6 bit 0 .. 1, 1/bit, 0 offset, 0- off; 1-on |
| Обогрев зеркал: - включен - ошибка обогрева |  | - зеленый - желтый |  | Значение 24341 (B1 XP2-13) и Значение 24342 (B1 XP2-16) КЗ/обрыв выходов 24341 (B1 XP2-13) или 24342 (B1 XP2-16) |
| Обогрев боковых стекол - включен - ошибка |  | - зеленый - желтый |  | Значение 24343 B2 (XP3-12) и Значение 24346 B5 (XP3-20) КЗ/обрыв выходов 24343 (B2 XP3-12) или 24346 (B5 XP3-20) |
| - неисправен генератор |  | - красный | Генератор 1 Генератор 2 | Значение 59101 (B5 XP2-6) минус – горит (приор.2) плюс – не горит (приор.3) обрыв – мигает 1 Гц (приор.1) Значение 59102 (B5 XP2-7) минус – горит (приор.2) плюс – не горит (приор.3) обрыв – мигает 1 Гц (приор.1) |
| Неисправность светотехники |  | - желтый |  | обрыв (on(где возможно)/off) Ближний свет 56301 (В1 ХР3-16), или 56302 (В1 ХР3-20), или Дальний свет 56311 (В1 ХР3-19), или 56312 (В1 ХР3-21), или Габариты 58301 (В1 ХР3-7), или 58302 (В1 ХР3-9), или 58303 (В2 ХР3-13), или 58304 (В3 ХР3-15), или 58312 (В4 ХР3-16), или 58311 (В5 ХР3-16), или ПТФ 56321 (В1 ХР3-4), или 56322 (В1 ХР3-5), или ЗПТФ 56323 (В5 ХР3-17), или 56324 (В4 ХР3-17) |
| Включен левый указатель поворота |  | - зеленый (1 Гц) |  | 49301 (В1 ХР3-17), и 49303 (В2 ХР3-10), и 49307 (В5 ХР3-14), и 49305 (В5 ХР3-19); 49302 (В1 ХР3-18), и 49304 (В3 ХР3-14), и 49308 (В4 ХР3-14), и 49306 (В4 ХР3-19); При неисправности одного из выходов - мигает с удвоенной частотой |
| Включен правый указатель поворота |  | - зеленый (1 Гц) |  |  |
| Передние противотуманные фары включены |  | - зеленый |  | 56321 (В1 ХР3-4), и 56322 (В1 ХР3-5) |
| Задние противотуманные фары включены |  | - желтый |  | 56323 (В5 ХР3-17), и 56324 (В4 ХР3-17) |
| Габаритные огни включены |  | - зеленый |  | 58301 (В1 ХР3-7), и 58302 (В1 ХР3-9) |
| Дневные ходовые огни включены |  | - зеленый |  | 54301 (В1 ХР3-6), и 54302 (В1 ХР3-8) |
| Ближний свет включен |  | - зеленый |  | 56301 (В1 ХР3-16), и 56302 (В1 ХР3-20); 56301 (В1 ХР3-16) и 56302 (В1 ХР3-20) и запрос на включение света от Lin-сеть ДДС (LIGHT_STATE_REQUEST) 01 – light on |
| Дальний свет включен |  | - синий |  | 56311 (В1 ХР3-19) и 56312 (В1 ХР3-21) |
| - освещение салона включено (1 группа) - освещение салона включено (1 и 2 группа) |  | - зеленый - зеленый | При включенном освещении салон на миниатюре автобуса так же освещается | Значение 57302 (B3 XP3-20) Значение 57301 (B3 XP3-16) |
| обрыв датчика огнетушителя |  | - желтый | зажигаем по появлению минуса на входе | Значение 98121 (B2 XP2-5) или Значение 98122 (B2 XP2-12) |
| Сработал датчик аварийного молотка |  | - желтый | зажигаем по появлению минуса на входе | Значение 95101 (B5 XP2-1) или Значение 95102 (B5 XP2-2) или Значение 95103 (B5 XP2-5) или Значение 95104 (B5 XP2-18) или Значение 95105 (B5 XP2-14) |
| Контроль водителя на рабочем месте |  | - красный |  | отсутствие 16110 (B1 XP2-12) и Значение 13134 (B2 XP2-14) и P-CAN ETC2 (18F00503) SPN 523 (не нейтраль) |
| Аварийное состояние машины |  | - красный |  | - критическая температура ДВС или - низкое давление масла в системе ДВС или - аварийное состояние ГМП (красный) или - аварийное давление тормозной системы или - аврийное давление тормозной системы или - тормозной системы или - аварийное состояние ДВС или - Низкое давление в контуре пневмоподвески или - аварийное давление дверного контура Или - Повернут аварийный кран - аварийная температура АКПП - засорение воздушного фильтра ДВС |
| Внимание (дополнительная индикация) |  | - желтый |  | Неисправность: - аварийное давление масла (красный) или Неисправность ABS или - неисправность ГМП (желтый) или - низкий уровень топлива или - низкий уровень масла в системе рулевого управления или - низкий уровень жидкости AdBlue или - низкий уровень ОЖ ДВС или - низкое давление в шинах или - Износ тормозных накладок или - Неисправность ГПВ или - неисправность пробуксовочной системы или - Снят аварийный молоток Или - нет огнетушителя или - неисправность генератора 1 и 2 - аварийное состояние ДВС (желтый) |
| Ограничитель скорости включен/отключен |  | - желтый |  | Включение режима ограничения скорости 60015 (В2 ХР2-8) Показания скорости: Сеть P-CAN Parameter Group Number: 65261 (0x00FEED) 1.1 byte Maximum Vehicle Speed Limit SPN 74 |
| Круиз-контроль |  | - зеленый |  | Включение режима круиз-контроль Сеть P-CAN CCVS1 0x18FEF100 (SPN 595) Cruise Control Active =1 Показания скорости Сеть P-CAN CCVS1 0x18FEF100 (SPN 86) Cruise Control Set Speed |
| Выбор режима АКПП |  | - белый - желтый |  | Сеть P-CAN ETC2 (018F00503) - выбранный режим (SPN 524) соответствует текущему (SPN 523) - белый - выбранный режим (SPN 524) не соответствует текущему (SPN 523) - желтый |
| Аварийная температура АКПП |  | - красный |  | Сеть P-CAN DM1 (FMI 15, SPN 177) |
| Температура АКПП |  |  |  | Сеть P-CAN (18FEF803) SPN 177 |
| Неисправность ГМП |  | - красный - желтый |  | Сеть P-CAN DM1 от АКПП. Цвет сигнализатора соответствует лампе. Отсутствие в сети – горит красным |
| Аварийная температура ретардера |  | - красный |  | Сеть P-CAN (0x00FEFB10) SPN 5346 |
| Низкое давление в контуре пневмоподвески |  | - красный |  | Значение 16081 (B2 XP2-6) аналог включаем ниже 5.5 бар выключаем выше 6 бар |
| Давление в контуре пневмоподвески |  |  |  | 16081 (B2 XP2-6) аналог Передаем сообщение в Сеть P-CAN AIR1(0х00FEAE00) SPN 1090 |
| - не транспортное положение - аварийное состояние пневмоподвески |  | - желтый - красный |  | Сеть P-CAN ASC1_A (0х0СFE5A2F) SPN 1733 и SPN 1734 Byte 1 - 11h, byte 3 – 00h, соответствует транспортному положению, любое другое значение соответствует не транспортному DM1 single (0х18FECA2F) или DM1 Multipacket (0х1CEBFF2F) При наличии любого из сигналов "Amber warning lamp status" со статусом 01 и Отсутствие сообщения адреса 0x2F в сети |
| - наклоненный кузов - опущенный кузов - поднятый кузов |  | - зеленый - зеленый - зеленый |  | Сеть P-CAN ASC1_A (0х0СFE5A2F) SPN 1742 0 – не горит 1 или 3 – мигает (2 Гц) 2 – горит ASC1_A (0х0СFE5A2F) SPN 1733 и SPN 1734 Byte 1 - 77h, byte 3 – 05h, или Byte 1 - 11h, byte 3 – 05h моргает Byte 1 - 77h, byte 3 – 00h, горит Byte 1 - 66h, byte 3 – 50h, или Byte 1 - 11h, byte 3 – 50h, моргает Byte 1 - 66h, byte 3 – 00h, горит При выборе в меню настроек режима автоматического наклона под иконкой должна появляться надпись AUTO |
| Открытое состояние крышки мотоотсека |  |  |  | 50303 (В5 ХР2-8) Значение - закрыто |
| Открыта аппарель (индикатор открытой аппарели на миниатюре автобуса) |  |  |  | Значение 13110 (B2 XP2-1) |
| Запрос остановки от места инвалида и детской коляски | и | - красный |  | Значение 13141 (B2 XP2-3) сброс по незакрытому состоянию двери 2 - отсутствие 13223 (В4 ХР2-5) и - отсутствие 13224 (В4 ХР2-7) |
| Требование остановки приоритетной категории граждан |  | - красный |  | Значение 13131 (B2 XP2-2) сброс по незакрытому состоянию двери 2 - отсутствие 13223 (В4 ХР2-5) и - отсутствие 13224 (В4 ХР2-7) |
| Обороты двигателя |  |  |  | Сеть P-CAN EEC1 (0х00F00400) SPN 190 |
| Скорость автобуса |  |  |  | Сеть P-CAN Приоритет 1 TCO1 (0х00FE6CEE) SPN 1624 или Приоритет 2 ETC1 (0х00F00203) SPN 191 Преобразуется в скорость через коэффициент Путь за час (скорость): v = 2,632 * (X * 60) / (8 * i) = 2,632 * 60 / (8 * 5,571) * X = 3,543 * X (м/ч) = = 0,003543 * X (км/ч) В P-CAN передается значение в CCVS (0x18FEF127, 0x18FEF121) SPN 84 |
| Общий пробег |  |  |  | Сеть P-CAN Приоритет 1 VDHR (0х00FEC1EE) SPN 917 Приоритет 2 VD (0х00FEE000) SPN 245 |
| Суточный пробег |  |  | Сброс суточного пробега запросом к тахографу и двигателю от адресов 17, 21 и 27 | Сеть P-CAN Приоритет 1 VDHR (0х00FEC1EE) SPN 918 Приоритет 2 VD (0х00FEE000) SPN 244 |
| Общее время работы | 1234567 ч |  |  | Сеть P-CAN HOURS (0х00FEE500) SPN 247 «Отображается 7 цифр» |
| Мгновенный расход топлива |  |  |  | Сеть P-CAN LFE1 (0х00FEF200) SPN 183 |
| Средний расход топлива |  |  |  | Сеть P-CAN LFE1 (0х00FEF200) SPN 185 |
| Дата/время |  |  |  | Сеть P-CAN Автоматически от тахографа TD (0х00FEE6EE) Вручную из меню |
| Ток силового контактора | +/- |  |  | Сеть I-CAN (0x18FFD530) 4-5 byte 0 000 000000000000b 12 младших бит – значение тока 16-й бит – знак тока, 1 – означает отрицательное значение; 0 – положительное. -2048..2048А, 1А/бит |
| Напряжение АКБ |  |  |  | Сеть I-CAN (0x18FFD530) 4-5 byte 2…3 byte, 0.035V/бит Желтый <24V, >29V Красный <21.6V, > 30V Белый <29V, >24V |
| Автоматический режим стеклоочистителя (от датчика дождя и света) |  | - зеленый - желтый |  | Сеть I-CAN OWW (0х00FDCD4D) SPN 2863 0110 – датчик - отсутствие lin-сигнала |
| Неисправность тахографа | Т | - желтый |  | Сеть P-CAN неисправность тахографа DM1 от тахографа. Цвет сигнализатора соответствует лампе (без red stop). Отсутствие в сети – горит желтым |
| Температура для климат-контроля автобуса |  | «значение» |  | Сеть I-CAN (0x1810FFF3) 8-7 byte 1 C0/бит |
| Температура на улице |  | «значение» |  | Сеть P-CAN AMB (0х00FEF500) SPN 171 |
| Забор воздуха фронтального отопителя: |  | - зеленый - зеленый |  | Сеть I-CAN (0x0010FFF2) Byte 2, Bit 1 1 - off 0 - on |
| Требование остановки | или | - зеленый и - зеленый (1 Гц) соответствующей двери |  | Значение 13121 (B3 XP2-15) или Значение 13122 (B4 XP2-15) или или или Сброс значения по открытию соответствующих дверей 1 или 2 |
| Состояние дверей 1 или 2 закрытое | или |  |  | Значение 13213 (В3 ХР2-5) Значение 13223 (В4 ХР2-5) и Значение 13224 (В4 ХР2-7) |
| Состояние дверей 1 или 2 незакрытое | или |  |  | Отсутствие значения 13211 (В3 ХР2-4) и Отсутствие значения 13213 (В3 ХР2-5) Отсутствие значения 13221 (В4 ХР2-4) и Отсутствие значения 13223 (В4 ХР2-5) и Отсутствие значения 13222 (В4 ХР2-6) и Отсутствие значения 13224 (В4 ХР2-7) |
| Состояние дверей 1 или 2 открытое | или |  |  | Значение 13211 (В3 ХР2-4) Значение 13221 (В4 ХР2-4) и Значение 13222 (В4 ХР2-6) |
| Открыта крышка аварийного крана дверей 1 или 2 |  |  | Приоритет 3 На дисплей выводится оперативное сообщение «Открыта предохранительная крышка крана двери 1 или 2» в соответствии с номером двери | Значение 13413 (B3 XP2-1) Или Значение 13423 (B4 XP2-1) |
| Повернут аварийный кран дверей 1 или 2 |  |  | Приоритет 1 На дисплей выводится оперативное сообщение «Включен аварийный кран двери 1 или 2» в соответствии с номером двери | Значение 13412 (B3 XP2-2) Или Значение 13422 (B4 XP2-2) |
| Аварийное давление дверей 1 или 2 |  |  | Приоритет 2 | Значение 13411 (B3 XP2-3) Или Значение 13421 (B4 XP2-3) |
| Неисправность дверей |  | - красный - желтый - зеленый |  | - Аварийное давление или - Открыта крышка аварийного крана или - Повернут аварийный кран Включен режим адресного управления дверями 13900 (FC ХР2-6) Скорость 0 и закрыты все двери и включенный режим адресного управления дверями 13900 (FC ХР2-6) и нет аварии дверей и включен режим разрешения на адресное открытие дверей 13500 (FC ХР2-9) |
| Строка оперативных сообщений/ предупреждений |  |  | Оперативное сообщение выводится на экран дисплея в течении 10 секунд. Вывод оперативного сообщения, для привлечения внимания водителя, сопровождается кратковременным сигналом зуммера – 600 Гц 0,7 сек |  |
| Строка неисправностей |  |  | 1/18 – Обрыв в цепи левой лампы ближнего света Восстановить целосность цепи | номер неисправности/ общее количество |
|  |  |  | 1/17 – обрыв предохранителя FU44 | Блок контактора (18FFD630) |
|  |  | желтый | 1/41 – Предупреждение Ошибка двигателя: SPN: 1024 FMI:1 | DM1 (P-CAN) |
|  |  | красный | 1/41 Критическая ошибка Ошибка двигателя: SPN:1280 FMI:0 | DM1 (P-CAN) |
|  |  | красный | 1/24 Критическая ошибка Ошибка коробки передач SPN: 65792 FMI: 16 | DM1 (P-CAN) |
|  |  | Желтый | 1/31 Предупреждение Ошибка тормоза: SPN: 2795 FMI: 0 | EBC1+ DM1 (P-CAN) |
|  |  | красный | 1/32 Критическая ошибка Ошибка ретардера SPN: 4096 FMI: 1 | DM1 Red stop lamp (P-CAN) |

Таблица 2. Структура меню.

| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация | Тахограф | Общий пробег «VDHR (0х00FEC1EE) SPN 917» | - |  |
|  |  | Суточный пробег «VDHR (0х00FEC1EE) SPN 918» | - |  |
|  | Двигатель | Время работы «HOURS (0х00FEE500) SPN 247» | - |  |
|  |  | Мгновенный расход «LFE1 (0х00FEF200) SPN 183» | - |  |
|  | Информация о пути | Указатель 1 | Средний расход |  |
|  |  |  | Мгновенный расход |  |
|  |  |  | Время работы |  |
|  |  | Указатель 2 | Средний расход |  |
|  |  |  | Мгновенный расход |  |
|  |  |  | Время работы |  |
|  | Блок реле и предохранителей | Информация о состоянии предохранителей и реле блока коммутации |  |  |
|  | Экран движения | Уровень AdBlue, давление масла ДВС/ температура масла ДВС и АКПП/Манометры/Состояние шин |  |  |
| Настройки | Сброс суточного пробега | Сбросить суточный пробег | - |  |
|  | Яркость подсветки ночь | Яркость экр. при вкл. габар. | 10-100% |  |
|  | Яркость подсветки день | Яркость экр. при выкл. габар. | 10-100% |  |
|  | Режим уст. времени/даты | Автоматически | - |  |
|  |  | вручную | - |  |
|  | Установка времени | - | *только в ручном режиме установки времени/даты |  |
|  | Установка даты | - | *только в ручном режиме установки времени/даты |  |
|  | Ав. сигн. по дверям |  | вкл/откл |  |
|  | Автонаклон |  | вкл/откл |  |
|  | Датчик дождя инт. |  | 1,2,3,4,5 |  |
|  | Датчик дождя и света |  | вкл/откл |  |
|  | Время противозащемления |  | 4,5-9 сек |  |
| Диагностика | Power-CAN | TPMS | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | АКПП | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Тахограф | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Блок управления подвеской | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | ABS | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | ДВС | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  | I-CAN | БУ рулевой колонки | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | БКСП (контактор) | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Блок коммутации | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Система пожаротушения | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Кондиционер | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  | MUX-CAN | B1 | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | В2 | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | В3 | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | В4 | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | В5 | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Type C | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  |  | Type D | Перечень неисправностей (при их наличии) | Расшифровка неисправности |
|  | Огнетушители и молотки | Огнетушитель 1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Огнетушитель 2 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Молоток 1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Молоток 2 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Молоток 3 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Молоток 4 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  | Молоток 5 | Наличие/отсутствие |  |

Таблица 3. Оперативные сообщения.

| № | Неисправность | Дублирующий индикатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снят огнетушитель 1 |  |
| 2 | Снят огнетушитель 2 |  |
| 3 | Снят молоток 1 |  |
| 4 | Снят молоток 2 |  |
| 5 | Снят молоток 3 |  |
| 6 | Снят молоток 4 |  |
| 7 | Снят молоток 5 |  |
| 8 | Внимание! ТС не поставлено на стояночный тормоз | - |
| 9 | Внимание! Включена разблокировка движения | Желтый (1 Гц) |
| 10 | Водитель! включи ПЖД | - |
| 11 | Внимание! Аппарель не закрыта |  |
| 12 | Открыта предохранительная крышка крана двери 1 |  |
| 13 | Открыта предохранительная крышка крана двери 2 |  |
| 14 | Включен аварийный кран двери 1 |  |
| 15 | Включен аварийный кран двери 2 |  |
| 16 | Внимание! Низкий уровень ОЖ - работа ПЖД невозможна! |  |